- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU

- ROBÓT, DOSTAW, PRAC MONTAŻOWYCH

- ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM MEBLI EKSPOZYCYJNYCH

- ORAZ ROZMIESZCZENIEM DOSTAW

Obiekt:

Ekspozycja stała w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

w budynku Spichlerza Ulanowskich w ramach projektu: "PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH TJ. BUDYNKU USŁUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA  ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. (ADMINIST.-BIUR. Z  FUNKCJĄ EDUK.) - DOM WÓJTOWSKI W MODLIBORZYC WRAZ  Z PRZEBUDOWĄ WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O.,  ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIAŁCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W  OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".

Zamawiający:

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE  W KAZIMIERZU DOLNYM

24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

Kody CPV:

39154000-6 Sprzęt wystawowy

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

92312000-1 Usługi artystyczne

- Kraków, październik 2016 r.

Spis treści:

- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST – 1)

- 1.1 WSTĘP ................................................................................................................ ………3

1.1.1 Nazwa nadana inwestycji ............................................................................. 3

1.1.2Przedmiot i zakres stosowania OST............................................................... 3

1.1.3Przedmiot i zakres robót i dostaw................................................................. 3

1.1.4Określenia podstawowe............................................................................... .4

1.1.5Ogólne wymagania dotyczące robót .............................................................6

1.2 MATERIAŁY ........................................................................................................………	7

1.3 SPRZĘT........................................................................................................................	8

1.4 TRANSPORT.................................................................................................................	9

1.5 WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................	9

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................	9

1.7 OBMIAR ROBÓT........................................................................................................	10

1.8 ODBIÓR ROBÓT.........................................................................................................	11

1.9 PŁATNOŚCI ...............................................................................................................	12

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE...............................................................................................	13

(SST – 1) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.......................................................	16

DOSTAWY, PRACE MONTAŻOWE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z ROZMIESZCZENIEM

DOSTAW ORAZ WYKONANIEM ARANŻACJI I SCENOGRAFII

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT, DOSTAW, PRAC MONTAŻOWYCH

ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM MEBLI EKSPOZYCYJNYCH

ORAZ ROZMIESZCZENIEM DOSTAW

- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST – 1)

- 1.1 WSTĘP

- 1.1.1 Nazwa nadana inwestycji

Zadanie:

Ekspozycja stała w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

w budynku Spichlerza Ulanowskich w ramach projektu: "PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH TJ. BUDYNKU USŁUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA  ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. (ADMINIST.-BIUR. Z  FUNKCJĄ EDUK.) - DOM WÓJTOWSKI W MODLIBORZYC WRAZ  Z PRZEBUDOWĄ WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O.,  ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIAŁCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W  OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".

Zamawiający:

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE  W KAZIMIERZU DOLNYM

24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

- 1.1.2 Przedmiot i zakres stosowania OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dostaw, zwanej w dalszej części „STWiOR”, są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót, dostaw i prac montażowych związanych z wykonaniem mebli ekspozycyjnych oraz rozmieszczeniem dostaw – wchodzących w zakres zamówienia określonego w pkt. 1.1.1. Niniejsza specyfikacja nie obejmuje swoim zakresem wykonania instalacji elektrycznych zasilania sprzętu i urządzeń multimedialnych, instalacji multimedialnych ani oświetlenia – będących przedmiotem odrębnych opracowań.

W skład STWIOR wchodzą Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST-1) i opracowane na jej podstawie szczegółowe specyfikacje techniczne (SST-1).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji technicznej ani dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora oraz Projektanta - który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Odstępstwa od wymagań podanych w STWiOR mogą mieć miejsce w przypadkach prostych  robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie odstępstwa od niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagają akceptacji Inwestora oraz Projektanta.

Dokument ten jest pomocniczym przy wykonaniu i odbiorze robót.

- 1.1.3 Przedmiot i zakres robót i dostaw

Zakres dostaw i prac objętych niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie, dostawę i

rozmieszczenie na ekspozycji:

 mebli ekspozycyjnych

 obudowy sprzętu multimedialnego

- 1.1.4 Określenia podstawowe

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie

określony w przepisach).

Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania danym odcinkiem robót.

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub/i budowla stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami obiekt  małej architektury.

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

Dostawy – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr – na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy lub leasingu.

Rozmieszczenie lub instalacja dostaw – należy przez to rozumieć rozmieszczenie lub instalację rzeczy lub innego dobra.

Usługi – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy: które zdefiniowane zostały powyżej.

Teren montażu - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są prace montażowe wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza tych prac.

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inwestora.

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu

oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.  Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

Dokumentacja techniczna - należy przez to rozumieć dokumentację projektową: wykonawczą oraz rysunki warsztatowe.

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac i obmiarami.

Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez dostawcę urządzeń technicznych, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej.

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

- 1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Przekazanie terenu do wykonywania robót, montażu i instalacji dostaw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz jakość dostarczonych i zamontowanych dostaw oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren dla wykonywania robót, montażu i instalacji dostaw.

- Dokumentacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora są obowiązujące dla Wykonawcy. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy  materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W uzasadnionych przypadkach

Zabezpieczenie terenu przekazanego do wykonywania robót, montażu i instalacji dostaw Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu przekazanego do wykonywania robót, montażu i instalacji dostaw w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót i dostaw.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót oraz montażu i instalacji dostaw

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót oraz montażu i instalacji dostaw wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót oraz montażu i instalacji dostaw Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i/lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, swoich podwykonawców oraz zaniedbania i nie dołożenie nienależytych starań w celu jego uniknięcia w trakcie.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku Muzeum, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

- Warunki dotyczące organizacji ruchu, ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i dostaw na i z terenu robót. Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, do uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe będą dopuszczone na teren po  odpowiednich uzgodnieniach z Inwestorem, a jeśli takowych nie uzyska, to Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, w tym: socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne dla swoich pracowników. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje dla własnych pracowników zaplecze sanitarne.

- Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, w tym np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty, w tym karty dopuszczenia do użycia na terenie Polski oraz krajów UE, wykorzystywanych przez siebie materiałów, urządzeń oraz technik.

- 1.2 MATERIAŁY

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania, montażu materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, Normami UE, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, o parametrach gorszych, niż podanych w dokumentacji, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. W razie konieczności odpowiednio zutylizowane, na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie.

- Przechowywanie oraz składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. Szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania oraz składowania materiałów określone zostały w SST.

- Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, pod warunkiem spełnienia przez nie wymogów określonych w SST, Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału i uzyska jego akceptację. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora.

- 1.3 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w SST, zaleceniom producenta lub/i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w  terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie

może być później zmieniany bez jego zgody.

- 1.4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i  elementów dostaw. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi, pod warunkiem przywrócenia stanu

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na terenie budowy, na odcinkach współużytkowanych przez innych użytkowników oraz dojazdach do terenu budowy.

- 1.5 WYKONANIE ROBÓT, W TYM MONTAŻOWYCH I

INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z ROZMIESZCZENIEM

DOSTAW

Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac montażowych i instalacyjnych związanych z rozmieszczeniem dostaw oraz wykonaniem

aranżacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów dostaw będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST. Przed przystąpieniem do produkcji elementów meblowych Wykonawca potwierdzi wszystkie wymiary w naturze.

- 1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- 	organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia prac montażowych i instalacyjnych związanych z rozmieszczeniem dostaw oraz wykonaniem elementów aranżacyjnych;

- 	organizację ruchu na budowie: w terenie oraz w budynku;

- 	plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- 	wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- 	wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót;

- 	system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót;

- 	wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;

- 	sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi;

- 	wykaz stosowanych maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;

- 	rodzaje i ilość środków transportu.

Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Dopuszczalność stosowanych materiałów i wyrobów

Można dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z

- kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub UE, aprobat

- technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub UE aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST;

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

- Dokumenty

Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

- 1.7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obmiar gotowych elementów będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do dokonania płatności na rzecz Wykonawcy.

- Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR/KNNR i innych. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w

dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt

pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa ich legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w

całym okresie trwania robót.

- 1.8 ODBIÓR ROBÓT i DOSTAW

Rodzaje odbiorów robót i dostaw

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiorowi częściowemu;

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu);

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi;

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru  tego dokonuje Inwestor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie Inwestorowi. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

- Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę pismem skierowanym do Inwestora. Odbiór  ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany

przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą;

- szczegółowe specyfikacje techniczne;

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;

- protokoły odbiorów częściowych;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- książki obmiarów (oryginały);

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz ewentualnych badań i oznaczeń laboratoryjnych,

zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ);

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ);

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. Instrukcje obsługi dla elementów nietypowych oraz wytyczne dotyczące ich konserwacji

W przypadku, gdy wg komisji, roboty i dostawy pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

- Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie: „Odbiór ostateczny robót(końcowy)  robót”.

- 1.9 PŁATNOŚCI

Zasady rozliczeń reguluje Umowa podpisana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

- 1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm./

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759z późn. zm./.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z późn. zm./

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity: Dz. U. 2009, Nr 178 poz. 1380 z późn. zm./

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm./

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm./

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE /Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z późn. zm./

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Dz. U. Nr 249  poz. 2497 z późn. zm./

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz. 1387 z późn. zm./

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich  aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Dz. U. Nr 237, poz. 2375 z późn. zm./

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE /Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011/

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, poz. 2077 z późn. zm./

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania /Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późn. zm./

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. Nr 47, poz. 401/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy /Dz.U.02.217.1833/

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719 z późn. zm.)

Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Normy – przywołane w SST

- Instrukcje i deklaracje producenta

- Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych

- Deklaracje zgodności oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(SST – 1).

DOSTAWY, PRACE MONTAŻOWE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z

ROZMIESZCZENIEM DOSTAW ORAZ WYKONANIEM ARANŻACJI

Kody CPV:

39154000-6 Sprzęt wystawowy

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

92312000-1 Usługi artystyczne

1.1CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1.1 Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostaw, prac montażowych i instalacyjnych związanych z rozmieszczeniem dostaw oraz wykonaniem aranżacji.

Zakres stosowania SST:

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST-1 (rozdz.1.1.2).

Zakres dostaw i prac objętych niniejszą SST obejmuje wykonanie, dostawę i rozmieszczenie na ekspozycji:

 mebli ekspozycyjnych

 gablot ekspozycyjnych

 siedzisk

 obudowy sprzętu multimedialnego

Cześć prac ma charakter artystyczny .

- 1.1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w OST-1 (rozdz. 1.1.4) i dalej w niniejszej SST.

- 1.1.3 Wymagania dotyczące robót i dostaw

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z przebiegiem instalacji wewnętrznych – przede wszystkim okablowania. Podczas wykonywania prac Wykonawca powinien ściśle współpracować z innymi podmiotami wykonującymi prace budowlane, wykończeniowe i montażowe w obiekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, poleceniami Inwestora lub osoby / podmiotu wskazanej przez niego do koordynowania i nadzorowania prac. Polecenia Inwestora lub osoby / podmiotu wskazanej przez niego do koordynowania i nadzorowania prac, dotyczące realizacji prac będą wykonywane przez Wykonawcę nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą Wstrzymania prac. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania prac w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Teren montażu przed rozpoczęciem i w trakcie prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć interes osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu montażu, w szczególności:

- ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem,

- zapewnić swobodny dojazd

Podczas prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę istniejących elementów budynku (stolarki, powłok tynkarskich, malarskich itp.). Uszkodzone (np. zarysowane, otarte) lub trwale zabrudzone elementy zostaną wymienione na wolne od uszkodzeń oraz będące w nie gorszym stanie technicznym niż wymieniane, na koszt Wykonawcy. Roboty montażowe należy wykonywać z należytą ostrożnością.

Maksymalna ilość prac związanych z przygotowaniem gotowego towaru / elementu wyposażenia prowadzić należy poza terenem montażu – w obiekcie należy przede wszystkim prowadzić prace instalacyjne i montażowe niezbędne dla rozmieszczenia towaru / elementu dostawy.

Prace należy wykonywać wg harmonogramu uzgodnionego z Inwestorem.

Wszystkie wbudowane na ekspozycji meble i zabudowy muszą posiadać 36 miesięczny okres gwarancji.

- 1.2 MATERIAŁY

Ze względu na na bardzo niską temperaturę obliczeniową pomieszczeń ekspozycyjnych w okresie zimowym ( do -10st. C) należy zastosować materiały, których parametry wytrzymałościowe dostosowane będą do stosowania a w trudnych warunkach atmosferycznych.

    - INFOKIOSK

Podkonstrukcja wykonana ze stali gr 3mm. Mocowana do podłogi za pomocą śrub na podkładkach talerzowych. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie obudów. Okładzina zewnętrzna od frontu panelu wykonana jako zabudowa stała z blachy gr.3mm, malowanej proszkowo na kolor szary ( szczegółowa kolorystyka zostanie dobrana w trakcie realizacji w ramach nadzoru autorskiego) . Przedni element na dole zabudowy zaprojektowany jako demontowalny zapewniający dostęp do urządzeń multimedialnych. W terminalach zaprojektowano monitory 22” dotykowe zgodne ze specyfikacją urządzeń multimedialnych. Ze względu na na bardzo niską temperaturę obliczeniową pomieszczeń ekspozycyjnych w okresie zimowym oraz możliwy wysoki poziom wilgotności powietrza monitory zostaną dostarczone w szczelnych podgrzewanych obudowach. Obudowy szczelne Monitorów zamontowane przy użyciu elementów systemowych zgodnych z wytycznymi dostawcy urządzeń. Do Wszystkich urządzeń zabudowanych w panelu należy zapewnić doprowadzenie okablowania zasilającego oraz sterującego. W terminalu należy zapewnić otwory wentylacyjne dla urządzeń multimedialnych zgodnie z wytycznymi dostawcy sprzętu multimedialnego. Wszystkie krawędzie blachy wyoblone.

    - TABLICE GRAFICZNE

Tablic z tekstem zaprojektowane zostały w dwóch wymiarach:

Typ A – 70x100cm

Typ B – 70x47,5cm

Tablice wykonane z Dibondu gr. 3mm montowane do ściany za pomocą plakiet montażowych typu pix fix lub podobnych, umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż tablic w celu wymiany grafiki.

Tablice wyklejane grafiką na folii matowej.

    - GABLOTA G1 i G2

Gablota o wymiarach zewnętrznych 44x44x110,5cm. Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych 30x30x2mm, malowanych proszkowo na kolor czarny. Obudowa postumentu gabloty zaprojektowana z płyt HPL gr. 8mm ( w miejscach łączenia płyt na narożnikach płyty fazowane pod kątem 45 st.)  malowanych na kolor szary. Dokładna kolorystyka do określenia na etapie nadzoru autorskiego. Wierzch postumentu gabloty  wykonany z płyty HPL gr.30mm malowany na kolor szary. W płycie frezowany otwór do osadzenia klosza szklanego.

Klosz szklany wykonany ze szkła OPTIWHITE ESG VSG 4.4.2. Krawędzie szkła klejone pod kątem 45 st.

Gablota wyposażona w nóżki meblowe z możliwością regulacji wysokości.

    - PODEST PD.1

Podest  o wymiarach zewnętrznych 70x70x55cm. Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych 30x30x2mm, malowanych proszkowo na kolor czarny. Obudowa postumentu zaprojektowana z płyt HPL gr. 8mm ( w miejscach łączenia płyt na narożnikach płyty fazowane pod kątem 45 st.)  malowanych na kolor szary. Dokładna kolorystyka do określenia na etapie nadzoru autorskiego. Wierzch postumentu  wykonany z płyty HPL gr.30mm malowany na kolor szary. Podest wyposażony w nóżki meblowe z możliwością regulacji wysokości.

    - MAKIETA

Podstawa makiety  o wymiarach zewnętrznych 80x160x123cm. Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych 30x30x2mm, malowanych proszkowo na kolor czarny. Obudowa postumentu zaprojektowana z płyt HPL gr. 8mm ( w miejscach łączenia płyt na narożnikach płyty fazowane pod kątem 45 st.)  malowanych na kolor szary. Dokładna kolorystyka do określenia na etapie nadzoru autorskiego. Wierzch podstawy  wykonany z płyty OSB3 gr.12mm jako baza do posadowienia trzech makiet wąwozów. Podest wyposażony w nóżki meblowe z możliwością regulacji wysokości.

Makiety wąwozów wykonane wg wytycznych merytorycznych Muzeum. Makiety wykonane jako monochromatyczne stanowiące bazę do projekcji videomappingu. Każda z makiet będzie miała wymiary 52,5x96x14,5cm( maksymalna wysokość najwyżej usytuowanych punktów makiety względem podstawy). Makiety wykonane ze styroduru skrawanego na ploterze 3D obłożonego glinką epoksydową. Dobór kolorystyki makiety na etapie nadzoru autorskiego.

    - GABLOTA G3

Podkonstrukcja gabloty

Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych 50x80x2mm, 50x50x2mm. Wszystkie profile stalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Należy przewidzieć podział gabloty na segmenty montażowe ze względu na wąską klatkę schodową prowadzącą na ekspozycję I piętra.

Okładzina

Gablota wewnątrz i na zewnątrz wyłożona płytą HPL gr. 8mm  malowaną na kolor szary.

Szczegółowa kolorystyka do określenia na etapie nadzoru autorskiego.

Oświetlenie

Od góry wnętrze oświetlone kasetonem świetlnym led.

Należy zapewnić wewnętrzne oświetlenie gablot światłem o barwie w przedziale 2700-3000 K i współczynniku oddawania barw CRI>90. Oświetlenie nie może powodować wzrostu temperatury w przestrzeni ekspozycyjnej gabloty. Instalacja oświetleniowa gablot będzie podłączona do istniejącej instalacji elektrycznej w Muzeum, w związku z czym rozwiązania zaproponowane przez wykonawcę muszą uwzględniać stan istniejący instalacji i możliwości zasilania 230V.

Oświetlenie wewnętrzne gablot może być wykonane tylko w technologii diod

LED, z zachowaniem poniższych parametrów:

a) maksymalna temperatura barwowa 3000 K

b) współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 90

c) brak nagrzewania przestrzeni ekspozycyjnej gabloty

Szklenie

Do szklenia gablot należy zastosować szkło OPTIWHITE  ESG VSG 6.6.2

Elementy szklane korpusu mocowane do profili nośnych, w taki sposób, aby profile korpusu i zawiasy były niewidoczne od strony zewnętrznej gabloty. Krawędzie szlifowane i polerowane, o nieostrych krawędziach.

Tafle szklane obwodowo malowane na kolor szary od wewnętrznej strony szklenia ( wg. rysunków schematów gablot ).

Posadowienie

Gabloty należy posadowić na nogach meblowych z możliwością regulacji wysokości. Nóżki z aluminium anodowanego. Ilość oraz rodzaj należy dobrać do ciężaru danej gabloty. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie obudów.

Wyposażenie

Do każdej gabloty należy przewidzieć system zawiesi, haczyków, podstawek oraz innych elementów montażowych niezbędnych do zamocowania eksponatów.

Zawiasy

Zawiasy 4-przegubowe dostosowane do ciężaru przeszklenia. Zawiasy klejone do tafli szklanych w sposób niewidoczny dla Zwiedzającego.

Zamki

Gabloty zamykane na zamek. Zamek niewidoczny dla zwiedzającego.

    - GABLOTA G4

Gablota o długości 12m podzielona została na 6 równych niezależnych segmentów długości2m. każdy segment składa się z części A,B,C i D co umożliwi podział każdej z zabudów w sposób umożliwiający transport elementów dostępnymi drogami komunikacji. Sposób podziału na segmenty przedstawiony został w dokumentacji rysunkowej. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie obudów. W przypadku gabloty G4 przyjęta została jedna rzędna spodu konstrukcji. Jako elementy dodatkowe poza segmentami 2-metrowymi zaprojektowane zostały dwie ścianki maskujące po obu stronach zabudowy dostosowane kształtem do przekroju zabudowy. Segmenty zabudów montowane do słupów konstrukcyjnych stalowych mocowanych do ścian zewnętrznych budynku.

Podkonstrukcja gabloty

Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych 50x30x2mm, 30x30x2mm. Wszystkie profile stalowe malowane proszkowo na kolor czarny.

Okładzina

Gablota wewnątrz i na zewnątrz wyłożona płytą HPL gr. 8mm  malowaną na kolor szary.

Szczegółowa kolorystyka do określenia na etapie nadzoru autorskiego. Tylna ściana gabloty za przeszkleniem pionowym wyklejona grafiką na podłożu winylowym. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie krzywizny dolnej krawędzi zabudowy do poziomu posadzki.

Oświetlenie

Od góry wnętrze oświetlone kasetonem świetlnym edgelight. Dolna gablota pulpitowa oświetlona listwą LED 45st. Wszystkie zasilacze do oświetlenia należy zamontować w górnej części zabudowy nad oświetleniem panelowym.

Należy zapewnić wewnętrzne oświetlenie gablot światłem o barwie w przedziale 2700-3000 K i współczynniku oddawania barw CRI>90. Oświetlenie nie może powodować wzrostu temperatury w przestrzeni ekspozycyjnej gabloty. Instalacja oświetleniowa gablot będzie podłączona do istniejącej instalacji elektrycznej w Muzeum, w związku z czym rozwiązania zaproponowane przez wykonawcę muszą uwzględniać stan istniejący instalacji i możliwości zasilania 230V.

Oświetlenie wewnętrzne gablot może być wykonane tylko w technologii diod

LED, z zachowaniem poniższych parametrów:

a) maksymalna temperatura barwowa 3000 K

b) współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 90

c) brak nagrzewania przestrzeni ekspozycyjnej gabloty

Szklenie

Do szklenia gablot należy zastosować szkło OPTIWHITE  ESG VSG 4.4.2

Tafle szklane obsadzone od dołu w profilu aluminiowym. Górna płaszczyzna stabilizowana listwą stalową montowaną do magnesów neodymowych.  Krawędzie szkła szlifowane i polerowane, o nieostrych krawędziach. Szkło do gabloty pulpitowej klejone na stałe pod kątem.

Posadowienie

Gabloty należy posadowić na nogach meblowych z możliwością regulacji wysokości. Nóżki z aluminium anodowanego. Ilość oraz rodzaj należy dobrać do ciężaru danej gabloty. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie obudów.

Wyposażenie

Do każdej gabloty należy przewidzieć system zawiesi, haczyków, podstawek oraz innych elementów montażowych niezbędnych do zamocowania eksponatów.

Panel świetlny

Nad zabudową zaprojektowany został panel świetlny edgelight długości 12m szerokości 60cm z grafiką drukowaną na folii. Spód panelu zamocowany na stałe do górnej konstrukcji zabudowy. Góra panelu stabilizowana za pomocą magnesów neodymowych.

    - GABLOTA G5

Gablota- zabudowa podzielona została na 3 niezależne segmenty . W każdym z segmentów zabudowane zostały monitory multimedialne 75”, 22”dotykowy i 10”wraz z zabudową stereoskopu. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie obudów. W przypadku gabloty G5 przyjęta została jedna rzędna spodu konstrukcji.

W zabudowach zaprojektowano monitory 75”, 22”dotykowy i 10” zgodne ze specyfikacją urządzeń multimedialnych. Ze względu na bardzo niską temperaturę obliczeniową pomieszczeń ekspozycyjnych w okresie zimowym oraz możliwy wysoki poziom wilgotności powietrza monitory zostaną dostarczone w szczelnych podgrzewanych obudowach. Obudowy szczelne Monitorów zamontowane przy użyciu elementów systemowych zgodnych z wytycznymi dostawcy urządzeń. Do Wszystkich urządzeń zabudowanych w panelu należy zapewnić doprowadzenie okablowania zasilającego oraz sterującego. W terminalu należy zapewnić otwory wentylacyjne dla urządzeń multimedialnych zgodnie z wytycznymi dostawcy sprzętu multimedialnego.

Podkonstrukcja gabloty

Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych 80x30x3mm, 80x30x2mm, 30x20x2mm oraz 20x20x2mm. Wszystkie profile stalowe malowane proszkowo na kolor czarny.

Okładzina

Gablota na zewnątrz obłożona płytą HPL gr. 8mm  malowaną na kolor szary.

Szczegółowa kolorystyka do określenia na etapie nadzoru autorskiego. Pulpit dodatkowo wyklejony grafiką na folii. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie krzywizny dolnej krawędzi zabudowy do poziomu posadzki.

Posadowienie

Zabudowy należy posadowić na nogach meblowych z możliwością regulacji wysokości. Nóżki z aluminium anodowanego. Ilość oraz rodzaj należy dobrać do ciężaru danej zabudowy. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie obudów.

Panel świetlny

Nad zabudową zaprojektowany został panel świetlny edgelight szerokości 60cm z grafiką drukowaną na folii. Spód panelu zamocowany na stałe do górnej konstrukcji zabudowy. Góra panelu stabilizowana za pomocą magnesów neodymowych.

Stereoskop

Obudowa monitora 10” zabudowanego w zabudowie pełniącego funkcję przeglądarki zdjęć wraz z komputerem. W zabudowie należy zapewnić swobodny przepływ powietrza w celu odprowadzenia ciepła z monitora i komputera. Monitor mocowany do podkonstrukcji przy użyciu zamocowań systemowych wg wytycznych  dostawcy urządzeń multimedialnych. Obudowa wykonana z blachy stalowej o wymiarach  gr. 3mm . W obudowie zamocowany okular Ø z wbudowanym szkłem bezpiecznym 3.2.3. Do obudowy frontowej spawana obudowa kadrująca wykonana ze stali gr.2mm malowanej proszkowo  na kolor czarny mat. Dostęp serwisowy do monitora poprzez rewizję od tyłu zabudowy. Do urządzenia należy doprowadzić okablowanie zasilające i sterujące. Wszystkie krawędzie blachy wyoblone.

    - STOLIK DREWNIANY

Stół pod akwarium zaprojektowano z drewna dębowego klejonego gr.8cm, lakierowanego łączenia elementów pod kątem 45st. Stolik musi przenieść obciążenie od akwarium ( 0,27m3 wody).

    - ŁAWA DREWNIANA

Ławę zaprojektowano z drewna dębowego klejonego gr.8cm, lakierowanego łączenia elementów pod kątem 45st.

- 1.3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST (rozdz.3). Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Do prowadzenia prac wykończeniowych i montażowych – typowe elektronarzędzia.

Obróbka płyt meblowych: cięcie, frezowanie, lakierowanie, fornirowanie – park maszynowy

właściwy dla tego rodzaju usług.

Do montażu szyb – używać należy przyssawek.

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi,

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, z dostateczną wentylacją.

- 1.4 TRANSPORT

Tafle szklane:

Tafle szklane należy transportować w pakietach w pozycji pionowej – nachylenie od 3o do 7 o.

Tafle szkła nigdy nie mogą się ze sobą stykać: powinny być oddzielane proszkiem separującym lub przekładkami. Jeśli pakiet szkła jest szczelnie opakowany, opakowanie to musi pozostać nienaruszone aż do chwili użytkowania szkła. Podczas transportu szkła należy unikać gwałtownych i powtarzających się wstrząsów.

Meble, pozostałe wyposażenie: podczas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na krawędzie, płyty czołowe.

Materiał do dowiezieniu na teren montażu należy bezpośrednio przenieść na miejsce docelowe.

- 1.5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST (rozdz.5).

Dążyć należy do ograniczenia zakresu prac wykonywanych w budynku – Wykonawca do obiektu powinien dostarczyć maksymalną ilość towarów gotowych; prace w obiekcie budynku powinny obejmować przede wszystkim instalację i montaż dostaw (gotowych wyrobów przygotowanych poza obiektem).

- 1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST (rozdz.6).

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi OST. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót.

- 1.7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST (rozdz. 7).

Ilość wykonanych robót - zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według

pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej SST i

ujmuje w książce obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru

robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowa: m2, cm2, mm, cm, mb, mm2, szt., kpl.

Ilość jednostek zakupu: sztuki (szt.), komplet (kpl.)

Jednostki montażu: sztuki (szt.), komplet (kpl.)

- 1.8 ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót wg zasad

ujętych w OST (rozdz.8).

- 1.9 PŁATNOŚCI

Zasady rozliczeń reguluje Wzór umowy – załączony przez Zamawiającego do Specyfikacji

Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) i rozdz.9 OST.

- 1.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:

 PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w

budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

 PN-EN 1021-1:2007 - Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło

zapłonu: tlący się papieros

 PN-EN 1021-2:2007 - Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło

zapłonu: równoważnik płomienia zapałki

 PN-B-02852:2001 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

 PN-B-02855:1988 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania

toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

 PN-B-02867:1990, PN-B-02867:1990/Az1:2001 - Ochrona przeciwpożarowa budynków

- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany (w części dotyczącej

ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji)

 PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów

budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

 PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów

budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z

wyłączeniem instalacji wentylacyjnej

 PN-EN ISO 6940:2005 - Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia -

- Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek

 PN-EN ISO 6941:2005 - Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar

właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach

 PN-B-02855:1988 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania

toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów,

instalacji i urządzeń - Wymagania

PN-F-06000-1: 1998 oraz PN-F-06000-2 1998, Meble biurowe: podstawowe definicje,

klasyfikacja, wymagania, badania oraz powołanie na normę dotyczącą pakowania,

przechowywania i transportu

Atesty:

atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg. normy PN- EN

- 12727:2004

klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności zgodnie z Normą PN-EN 1021-1:2006, PN-EN

- 1021-2:2006

klasyfikacja wydzielania toksycznych produktów spalania wg normy PN/88/B/02855

atest higieniczny - Państwowego Zakładu Higieny

atest trudnozapalności.