Projekt Wykonawczy

„Przebudowa i remont dwóch  budynków usługowych tj. budynku usługowego ( muzeum) - Spichlerza Ulanowskich oraz budynku usługowego ( administracyjno – biurowego  z funkcją edukacyjną) - Dom Wójtowski z Modliborzyc wraz z przebudową wewnętrznych instalacji: wody, kan., c.o., energii elektrycznej, teletechnicznej
 na działce nr 334/1 położonej 
w obrębie ewidencyjnym 0001 Kazimierz Dolny

branża: konstrukcja

Inwestor:

Muzeum Nadwiślańskie

w Kazimierzu Dolnym

ul. Rynek 19,

24-120 Kazimierz Dolny

Projektant:

mgr inż. Mirosław Bielecki

upr nr MAP/0071/POOK/11

Sprawdzający:

dr inż. Stanisław Karczmarczyk

upr nr 224/69

Współpraca:

mgr inż. Łukasz Bubula

Kraków, 2016-10-26

Spis zawartości opracowania

1.	Przedmiot, cel i zakres opracowania	3

2.	Podstawa opracowania	4

3.	Opis warunków gruntowo-wodnych	6

4.	Projektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	7

4.1.	Układ konstrukcyjny	7

4.2.	Założenia projektowe	8

4.3.	Kategoria geotechniczna posadowienia.	8

4.4.	Więźba dachowa.	8

4.5.	Stropy.	9

4.6.	Ściany istniejące.	10

4.7.	Ściany działowe.	10

4.8.	Belki stalowe nadprożowe.	10

4.9.	Schody zewnętrzne stalowe.	10

4.10.	Zabezpieczenie rys i rozspojeń.	11

4.11.	Przemurowania i zamurowania.	11

4.12.	Fundamenty	12

4.13.	Założenia materiałowe	12

5.	Zalecenia wykonawcze	13

5.1.	Zalecenia wykonawcze	13

5.2.	Założenia do programu BIOZ	15

- Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i remontu dwóch budynków usługowych tj. budynku usługowego ( muzeum) - Spichlerza Ulanowskich oraz budynku usługowego ( administracyjno – biurowego  z funkcją edukacyjną) - Dom Wójtowski z Modliborzyc wraz z przebudową wewnętrznych instalacji: wody, kan., c.o., energii elektrycznej, teletechnicznej na działce nr 334/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Kazimierz Dolny. W opracowaniu uwzględniono ogólne zasady i warunki konstrukcyjno – materiałowe adaptacji konstrukcji nośnej dla projektowanych prac remontowych i adaptacyjnych. Opracowanie sporządzono na zlecenie Inwestora, w zakresie określonym przez Głównego Projektanta zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Projekt opracowano na podstawie przedstawionego projektu wykonawczego branży architektonicznej przy wykorzystaniu udostępnionych przez zleceniodawcę materiałów. Zakres opracowania projektu wykonawczego obejmuje opis techniczny oraz część rysunkową. W części opisowej określono schematy statyczne oraz gabaryty geometryczne poszczególnych elementów układu nośnego budynków na podstawie obowiązujących przepisów określających formy i skale oddziaływań, jakie mogą wystąpić na etapie budowy, remontu i użytkowania obiektu. Gabaryty geometryczne układu nośnego zostały określone przy założeniu zastosowania określonych materiałów i przy uwzględnieniu zaprojektowanych schematów statycznych poszczególnych elementów i układów konstrukcyjnych budynku. W opisowej części projektu ujęto również ogólne zalecenia dotyczące sposobu realizacji prac budowlanych i warunki, jakie muszą spełniać dostawcy materiałów i wyrobów oraz wykonawcy prac. Część rysunkowa zawiera rzuty kondygnacji budynku wraz z rozmieszczeniem poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz ich szczegółowe rysunki wraz z zestawieniami materiałów.

Zakres opracowania wykonano na podstawie udostępnionego projektu branży architektonicznej jak również badań obejmujących rozpoznanie struktury budynku i na podstawie programu prac konserwatorskich. Projekt należy rozpatrywać, jako całość z opracowaniami branżowymi, a w szczególności opracowaniami konserwatorskimi. Traktowanie niniejszego opracowania, jako odrębnej części może spowodować rozbieżności w uzyskaniu zamierzonych efektów funkcjonalnych i użytkowych. Zmiany w dokumentacji może dokonywać jedynie autor opracowania lub osoba przez niego upoważniona.

- Podstawa opracowania

Formalne i merytoryczne podstawy opracowania:

- Zlecenie Głównego Projektanta na wykonanie projektu budowlanego,

- Opinia geotechniczna wykonana przez Zakład Badań Nieniszczących 
KPG Sp. z o.o.,

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynków wykonana i udostępniona przez Zleceniodawcę,

- Materiały archiwalne dotyczące opiniowanej zabudowy oraz zabudowy sąsiedniej udostępnioną przez Zleceniodawcę,

- Ekspertyza stanu technicznego obiektu istniejącego dla założenia inwestycyjnego: „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” - SPICHLERZ ULANOWSKICH sporządzona przez Autorów opracowania;

- Projekt budowlany przebudowy i remontu dwóch budynków usługowych tj. budynku usługowego ( muzeum) - Spichlerza Ulanowskich oraz budynku usługowego ( administracyjno – biurowego  z funkcją edukacyjną) - Dom Wójtowski z Modliborzyc wraz z przebudową wewnętrznych instalacji: wody, kan., c.o., energii elektrycznej, teletechnicznej na działce nr 334/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Kazimierz Dolny branży konstrukcyjnej wykonany przez Autorów opracowania;

- Przeglądy budynku przeprowadzone przez autorów opracowania,

- Inwentaryzacja rys i rozspojeń przeprowadzona przez autorów opracowania,

- Normy obciążenia budowli oraz normy projektowania konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych i drewnianych, a w szczególności:

PN—EN 1990-2004	Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

PN—EN 1991-1-1:2002	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-1: Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,

PN–EN 1991-1-2:2002	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-2: Oddziaływania ogólne, Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru,

PN—EN 1991-1-3:2003	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-3; Oddziaływania ogólne, Obciążenie śniegiem,

PN–EN 1991-1-4:2005	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-4: Oddziaływania ogólne, Oddziaływania wiatru,

PN–EN 1991-1-7:2006	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-7: Oddziaływania ogólne, Oddziaływania wyjątkowe,

PN–EN 1992-1-1:2004	Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,

PN–EN 1992-1-2:2004	Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-2: Reguły ogólne, Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe,

PN-EN 1993-1-1	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,

PN–EN 1996-1-1:2005	Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

PN–EN 1996-1-2:2005	Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe,

PN–EN 1996-2:2006	Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów,

PN–EN 1997-1:2004	Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, Część 1: Zasady ogólne,

PN-83/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03000 	Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-82/ B-02001 	Obciążenia stałe.

PN-77/B-02011 	Obciążenie wiatrem.

PN-80/B-02010	Obciążenie śniegiem

PN-B-03002:1999	Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
 (z późniejszymi zmianami Ap1:2001, Az1:2001)

PN-B-03264:2002	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia  statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-76/B-03001	Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń

PN-81/B-03020 	Posadowienie bezpośrednie

PN-88/B-02014	Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.

PN-83/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.

- Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe:

W Starosolski Konstrukcje żelbetowe tom 1, 2, 3 PWN 2003

Z. Wiłun Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2000,

ST. Hajdasz Sposoby ustalenia zużycia technicznego budynków i budowli, Promiks, 1991 r,

J. Hadyna Utrzymanie obiektów budowlanych – materiały MOIIB – Kraków, 2005,

M. Thullie Podręcznik statyki budowli – Lwów 1902 z archiwalnymi tablicami zawierającymi charakterystyki geometryczne profili stalowych.

- Opis warunków gruntowo-wodnych

Budowę geologiczną oraz warunki wodno - gruntowe pod opiniowanym budynkiem autorzy opinii geotechnicznej opisują, jako:

„W budowie geologicznej terenu biorą udział osady wieku czwartorzędowego: pyły i gliny pylaste zalegające, na marglach i opokach wieku górnokredowego (trzeciorzęd). Strop margli i opok jest nierówny, a górne ich partie są silnie zwietrzałe.

Ich górną partię stanowią zwietrzeliny gliniaste, które wraz ze wzrostem głębokości przechodzą w zwietrzeliny kamieniste, a następnie w spękaną skałę miękką.

Główną rolę w hydrografii terenu odgrywa rzeka Wisła przepływająca na północny zachód od terenu badań, w odległości ok. 80 m. Rzędna poziomu Wisły w dniu pomiarów wynosiła 118,20 m n.p.m.

Wody opadowe przejmowane są przez grunt.

Powierzchnia terenu wokół budynku jest płaska, od strony południowo-wschodniej sąsiaduje z podnóżem skarpy.

„Poniżej warstwy nasypów niebudowlanych (o grubości 1,4 m) wydzielono trzy pakiety geotechniczne obejmujące warstwy różniące się wartościami parametrów fizyko – mechanicznych.

Pakiet I obejmuje utwory spoiste wieku czwartorzędowego. W jego obrębie wydzielono jedną warstwę:

Warstwa I – Grunty wykształcone, jako gliny pylaste w stanie plastycznym, barwy brązowej. Średni stopień plastyczności IL wynosi 0,32.

Pakiet II obejmuje utwory niespoiste wieku czwartorzędowego. W jego obrębie wydzielono jedną warstwę:

Warstwa II – Grunty wykształcone jako piaski średnie, żółte, wilgotne w stanie średniozagęszczonym na granicy z zagęszczonym. Średnia wartość ID wynosi 0,60.

Pakiet III obejmuje zwietrzeliny gliniaste wieku trzeciorzędowego. W jego obrębie wydzielono jedną warstwę:

Warstwa III – Zwietrzelina gliniasta zbudowana z gliny pylastej i okruchów skalnych (margli) w stanie twardoplastycznym. Średni stopień plastyczności IL wynosi 0,15.

Pakiet IV obejmuje zwietrzeliny kamieniste, trzeciorzędowe. W jego obrębie wydzielono jedną warstwę:

Warstwa III – Zwietrzelina kamienista – margiel.”

„Bezpośrednio pod warstwą nasypu niebudowlanego o miąższości 1,4 m zalega warstwa utworów lessopodobnych: glin pylastych w stanie plastycznym zalegających na warstwie piasków średnich. Utwory te spoczywają na zwietrzelinie gliniastej przechodzącej w zwietrzelinę kamienistą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono proste warunki gruntowe.

Projektowane prace budowlano-konserwatorskie na obiekcie nie wpłyną na warunki geotechniczne podłoża.” Nie wymają również analizy obliczeniowej w zakresie nośności podłoża gruntowego ani w zakresie osiadań.

- Projektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

  - Układ konstrukcyjny

Budynek Spichlerza Ulanowskich zlokalizowany przy ulicy Puławskiej 54 jest obiektem aktualnie pełniącym funkcję muzealno – wystawienniczą. Obiekt historycznie użytkowany jako garbarnia oraz kolejno jako magazyn nawozów sztucznych usytuowany jest na terenie określanym jako Przedmieście Gdańskie. Opiniowany budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/486.

Spichlerz jest budynkiem wolnostojącym o rzucie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 14,8 x 16,8m. Występująca od frontu prostokątna loggia została wtórnie dobudowana. Obiekt jest symetryczny, posiada trzy kondygnacje i jest niepodpiwniczony. Posiada dach dwuspadowy przekryty dachówką ceramiczną - esówką.

Konstrukcję nośną budynku stanowi układ ścian zewnętrznych murowanych z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej oraz wewnętrznego szkieletu nośnego uformowanego z belek i słupów drewnianych wspartych na ścianach zewnętrznych oraz na wewnętrznej podłużnej ścianie murowanej z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej w poziomie przyziemia. Stropy przedmiotowego budynku uformowano w postaci belkowych nagich stropów drewnianych.

Obiekt posiada dwie klatki schodowe – wewnętrzną drewnianą o konstrukcji policzkowej oraz ewakuacyjną zewnętrzną dwubiegową o konstrukcji stalowej.

Więźbę dachową wykonano jako konstrukcję drewnianą mieszaną. Składa się z dwóch powtarzalnych wiązarów stężonych między sobą zastrzałami rozmieszczonych w osi podłużnej budynku. Wiązary są oparte na środkowej belce drewnianej wspartej na słupach drewnianych przenoszących obciążenia na słupy drewniane niższej kondygnacji. Występuje również oryginalny kuty ściąg stalowy spinający ścianę frontową z tylną widoczny w poziomie przestrzeni poddasza nad drugim piętrem.

W ramach planowanej przebudowy i remontu budynku Spichlerza Ulanowskich zostaną wymienione elementy drewniane stanowiące podbudowę pokrycia dachowego oraz przewidziane w projekcie do wymiany uszkodzone elementy więźby dachowej. Elementy więźby oraz stropów wymagają również impregnacji i miejscowych uzupełnień. Należy również wzmocnić niektóre połączenia ciesielskie więźby dachowej oraz belek stropowych, usunąć poprzeczne ściągi stalowe zamontowane wtórnie w poziomie stropu nad przyziomem. Prace związane z przebudową i remontem obiektu powinny obejmować naprawę przypór znajdujących się przy frontowej elewacji, naprawę i likwidację rys w obrębie ścian elewacyjnych, usunięcie wtórnie wbudowanych elementów wypełniających z bloczków z betonu komórkowego. Wymontowane bloczki należy zastąpić materiałami naturalnymi (kamień, cegła). Należy również wykonać prace naprawcze skorodowanych elementów żelbetowych. Remont budynku powinien ponadto uwzględniać konieczność uzupełnienia obróbek blacharskich oraz uregulowanie warunków odprowadzenia wody opadowej z otoczenia budynku.

  - Założenia projektowe

Lokalizacja obiektu: Kazimierz Dolny

Strefa zależna od głębokości przemarzania gruntów:

Strefa obciążenia śniegiem gruntu:

Strefa obciążenia wiatrem:

  - Kategoria geotechniczna posadowienia.

Podłoże gruntowe pod budynkiem Spichlerza Ulanowskich zbudowane jest z osadów wieku czwartorzędowego: pyły i gliny pylaste zalegające, na marglach i opokach wieku górnokredowego (trzeciorzęd). Strop margli i opok jest nierówny, a górne ich partie są silnie zwietrzałe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowany zabytkowy obiekt należy zaliczyć do trzeciej kategorii geotechnicznej. Z uwagi na zachowanie istniejących wartości obciążeń na fundamenty i związany z tym brak potrzeby określenia parametrów niezbędnych do określenia warunków współpracy budynków podłożem opracowanie dokumentacji geologiczno –inżynierskiej nie jest wymagane.

  - Więźba dachowa.

Więźbę dachu budynku Spichlerza Ulanowskich wykonano jako układ nośny złożony z elementów o jednolitych wymiarach przekroju. Więźba składa się z dwóch powtarzalnych na przemian typów wiązarów stężonych między sobą zastrzałami rozmieszczonymi w osi podłużnej budynku. Wiązary są oparte na podłużnej belce drewnianej wspartej na słupach drewnianych przenoszących obciążenia na drewniane słupy niższej kondygnacji. Średni rozstaw dźwigarów w kierunku podłużnym wynosi ok. 95cm.

Konstrukcja dachu nie wymaga wzmocnień poza miejscami zaawansowanej korozji biologicznej oraz ubytków przekrojów spowodowanych korozją. Wzmocnień wymagają również połączenia ciesielskie poszczególnych elementów dźwigarów drewnianych.

Elementy drewniane wykazujące znaczne porażenie owadami sięgającymi na głębokość ponad 2,0cm w stosunku do pierwotnych wymiarów przekrojowych lub też elementy drewniane o znacznych ubytkach przekroju sięgającymi ponad 2,0 cm należy uzupełnić przez flekowanie drewna bądź przez zastosowanie uzupełnień ze środków chemicznych w postaci mas z wiórami drewnianymi lub mieszanek z trocinami.

Istniejące elementy drewnianych dźwigarów należy zabezpieczyć przed występującymi zagrożeniami lub mogącymi wystąpić na powierzchni drewna w postaci:

- żerowania szkodnika przez zastosowanie środków chemicznych,

- grzybami, przez zastosowanie środków chemicznych,

- działaniem ognia przez zastosowanie ochronnych środków chemicznych,

- wzmacniające strukturę drewna.

  - Stropy.

Istniejące stropy belkowe drewniane w budynku Spichlerza Ulanowskich przewidziano do wzmocnienia ze względów konserwatorskich. Elementy skorodowane należy wymienić, pozostałe elementy należy zabezpieczyć przeciwogniowo, przeciw korozji biologicznej i atmosferycznej.

Istniejące elementy drewnianych belek należy zabezpieczyć przed występującymi zjawiskami lub mogącymi wystąpić na powierzchni drewna w postaci:

- żerowania szkodnika przez zastosowanie środków chemicznych,

- grzybami, przez zastosowanie środków chemicznych,

- działaniem ognia przez zastosowanie ochronnych środków chemicznych,

- wzmacniające strukturę drewna.

Elementy drewniane wykazujące znaczne porażenia owadami sięgającymi ponad 2,0cm w stosunku do pierwotnych wymiarów przekrojowych lub też elementy drewniane o znacznym ubytkach przekroju sięgającymi ponad 2,0 cm należy uzupełnić przez flekowanie drewna bądź przez zastosowanie uzupełnień ze środków chemicznych w postaci mas żywicznych z wiórami drewnianymi lub mieszanek z trocinami.

W poziomie stropu nad przyziemiem należy usunąć stalowe ściągi jako elementy wtórnie wprowadzone, nie posiadające uzasadnienia historycznego, zaburzające strukturę budowlaną obiektu. Zamiast ściągów stalowych należy zastosować zespolenie belek drewnianych ze ścianami zewnętrznymi i uciąglić połączenia belek stropowych na rozciąganie.

  - Ściany istniejące.

Układ konstrukcji wsporczej budynku Spichlerza Ulanowskich przy ul. Puławskiej 54 w Kazimierzu Dolnym stanowią ściany zewnętrzne oraz ściana wewnętrzna w poziomie przyziemia. Ściany te wykonano jako murowane z kamienia wapiennego. Ściany nie wymagają wzmocnień. Należy jedynie usunąć wtórne elementy wypełniające z bloczków z betonu komórkowego i zastosowanie materiałów naturalnych (kamień, drewno, cegła pełna).

  - Ściany działowe.

Projektowane ściany działowe w budynku Spichlerza Ulanowskich należy wykonać zgodnie z założeniami projektu architektonicznego. Ściany należy zrealizować jako lekkie z płyt gipsowo-kartonowych na systemowym stalowym ruszcie. Wewnętrzne wypełnienie ścian należy wykonać z wełny mineralnej. Ściany działowe należy dylatować od stropu przez zastosowanie wkładek z materiałów elastycznych, co ma zapobiec niesterowalnemu spływowi obciążeń ze stopu na te ściany.

  - Belki stalowe nadprożowe.

Nowoprojektowane otwory drzwiowe, należy zabezpieczyć belkami stalowymi. Typ i rozmieszczenie belek zgodnie z odpowiednimi pozycjami obliczeniowymi.

Należy wykonać oparcie dla belek stalowych na ścianach istniejących za pośrednictwem poduszek betonowych o grubości minimum 8 cm i długości oparcia minimum 25 cm. Poduszki należy zbroić siatką z prętów #6 o oczkach 5 x 5 cm.

Belki stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie bądź też malowanie farbami podkładowymi typu miniowego. W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego belki należy od dołu obłożyć płytami typu Promat alternatywnie płytami kartonowo – gipsowymi typu GKF zgodnie z opinią Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  - Schody zewnętrzne stalowe.

Istniejące zewnętrzne schody stalowe należy zdemontować. W ich miejsce przewidziano wykonanie nowych schodów o konstrukcji stalowej. Klatkę schodową o układzie dwubiegowym należy oprzeć na dwóch słupach stalowych o przekrojach zgodnych z odpowiednimi rysunkami wykonawczymi.

Konstrukcję stopni oraz podestów należy wykonać z ażurowych krat pomostowych. Stopnie z jednej strony opierać się będą na belkach policzkowych wykonanych z kształtownika C180 ze stali S235JR. Spoczniki oraz podesty należy opierać na układzie belek stalowych wykonanych z kształtowników gorącowalcowanych IPE180 i C180 wykonanych ze stali S235JR. W poziomie spoczników układ stalowych elementów nośnych należy kotwić do ścian zewnętrznych spichlerza przy pomocy kotew montowanych ładunkami chemicznymi. Elementy stalowe (kształtowniki) wykonać należy ze stali gatunku S235JR. Zabezpieczenie antykorozyjnie przez ocynkowanie bądź malowanie. Zabezpieczenie przeciwpożarowe zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej.

  - Zabezpieczenie rys i rozspojeń.

Wszystkie istniejące rysy i rozpojenia zlokalizowane w ścianach budynku Spichlerza Ulanowskich należy zabezpieczyć poprzez iniektowanie zaczynem z białego cementu lub cementem CEM III. Po zlokalizowaniu rysy należy ją oczyścić z elementów luźnych oraz pyłu. Powierzchnię rysy przemyć wodą oraz środkami zwiększającymi przyczepność, a następnie stosować tłoczenie iniektu pod ciśnieniem około 0,60 MPa. Do iniekcji należy stosować modyfikowany zaczyn cementowy z białego cementu lub emulsję z cementu CEM III. W przypadku rozspojeń wynikających z braku przewiązania ścian należy przewiązanie to przywrócić poprzez zastosowanie skotwienia w układzie kozłowym ze spiralnych prętów nierdzewnych 8 wklejanych w ściany przy pomocy zaczynów mineralnych. Można również stosować taśmy lub siatki z włókna węglowego naklejane prostopadle do istniejących rys (w przypadku możliwości ich zakrycia tynkiem). Długość taśm lub pasm siatek o szerokości 100mm winna wynosić po około 1,0 m poza krawędź rysy.

Zszycie pęknięć w elementach murowych z licem spoinowanym zaleca się wykonać za pomocą kotew spiralnych ze stali austenitycznej (nierdzewnej) fi 8 co około 30 cm (po 3 szt. na każdy mb. w rozstawie pionowym) w podwójnej warstwie żywicy lub zaczynie cementowym. Na powierzchniach tynkowanych można wykonać zszycie przez naklejenie pasm z siatek z włókna węglowego o szerokości po 30cm rozmieszczonych na długości co ok. 1,5m.

  - Przemurowania i zamurowania.

Projektowane elementy murowe należy wykonać z cegły pełnej, o wytrzymałości na ściskanie elementów murowych minimum fB = 15,0 MPa łączone zaprawą zwykłą o wytrzymałości na ściskanie fm = 5,00 MPa (klasa M5). W przypadku uzupełnień substancji istniejącej wykorzystywać cegłę ceramiczną pełną o wytrzymałości na ściskanie elementów murowych fB = 15,0 MPa. Stosować elementy nie mniejsze niż połówkowe. Należy zapewnić prawidłowe przewiązanie elementów istniejących oraz elementów projektowanych poprzez wykonanie gniazd wzdłuż krawędzi przewiązania lub poprzez zastosowanie skotwienia prętami nierdzewnymi 3 x 6 układanymi w co trzeciej warstwie tj co około 20 cm.

  - Fundamenty

Posadowienie słupów stalowych zewnętrznej klatki schodowej należy wykonać w postaci układu mikropali o średnicy 160mm wykonanych jako pale iniekcyjne zbrojone rurami stalowymi perforowanymi 76,9/6,3. Mikropale należy rozmieścić pod słupkami zewnętrznymi pojedynczo oraz należy zagłębić na głębokość około 3m w podłożu nośnym.

  - Założenia materiałowe

Do projektu założono wykorzystanie materiałów budowlanych posiadających wszelkie świadectwa dopuszczenia i atesty wymagane Prawem Budowlanym oraz odpowiednimi rozporządzeniami.

Elementy drewniane należy wykonać z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C30 lub C18 w przypadku łat lub deskowania. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed występującymi zagrożeniami korozyjnymi i lub mogącymi wystąpić na powierzchni drewna w postaci:

- żerowania szkodnika przez zastosowanie środków chemicznych,

- grzybami, przez zastosowanie środków chemicznych,

- działaniem ognia przez zastosowanie ochronnych środków chemicznych.

Elementy stalowe wykonać ze stali S235JR lub S235. Powierzchnię elementów stalowych zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie alternatywnie poprzez malowanie w postaci dwóch warstw: warstwy gruntującej epoksydowej i warstwy wierzchniego krycia z farby poliuretanowej zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego. Jeśli nie podano takich wytycznych - stosować zasady zamieszczone poniżej.

- Wytyczne dla warstwy gruntującej: na oczyszczoną powierzchnię należy nałożyć warstwę gruntującą z farby epoksydowej dwuskładnikowej (utwardzacz EH 30 mieszany z farbą w stosunku utwardzacz / farba =1 / 7). Minimalna grubość powłoki suchej wynosi 80 mm. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub sprzętem do natrysku bezpowietrznego. Materiał jest tiksotropowy - intensywne mieszanie ułatwia aplikację. Jako ewentualny rozpuszczalnik należy stosować Ksylen w maksymalnej ilości 5 % .

- Wytyczne dla warstwy wierzchniego krycia: dla jak najlepszego wykorzystania warstwy gruntującej należy ją pokryć dwuskładnikowym lakierem poliuretanowo – akrylowym SF13. Stosuje się utwardzacz PH 33 w stosunku : utwardzacz / farba = 1/9. Minimalna grubość powłoki suchej wynosi 60 mm .

Elementy stalowe należy zabezpieczyć przeciw pożarowo zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego.

Materiały izolacyjne oraz wykończeniowe przyjęto zgodnie z dostarczoną specyfikacją branży architektonicznej

- Zalecenia wykonawcze

  - Zalecenia wykonawcze

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o ustalenia branż architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnych pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podane rozwiązania materiałowe należy traktować, jako przykładowe z możliwością ich zamiany po konsultacji z Projektantem. Zakres niniejszego opracowania wykonano, jako fragment pełnej dokumentacji projektowej

Specyfikacje i założenia:

- Wszystkie wymiary elementów do wbudowania sprawdzać na budowie,

- Rodzaj, typ, grubość i ułożenie warstw izolacyjnych oraz elementów wykończeniowych wg specyfikacji architektonicznej,

- Wylewki należy zbroić siatką z prętów Æ4,5 o siatce 15/15 cm,

- Wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykończeniowe (grubość, sposób ukształtowania) przed wykonaniem sprawdzić z projektem branży architektonicznej oraz nadzorami autorskimi,

- Elementy konstrukcji stalowej w zależności od gabarytów wykonywać ze stali S235 lub SS235JR łączonych poprzez skręcanie śrubami zwykłymi klasy 8,8,

- Projektowane ściany działowe wykonywać z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, ściany murowane wykonywać z pustaków ceramicznych o wytrzymałości na ściskanie elementów murowych fB = 9,0 MPa i zaprawy zwykłej o wytrzymałości na ściskanie fm = 5,0 MPa (klasa M5),

- Uzupełnienia ścian istniejących wykonywać z cegły ceramicznej pełnej 
o wytrzymałości na ściskanie elementów murowych fB = 15,0 MPa i zaprawy cementowo – wapiennej o wytrzymałości na ściskanie fm = 5,00 MPa (klasa M5),

- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych w zależności od ekspozycji poprzez ocynkowanie lub malowanie; zabezpieczenie przeciwogniowe poprzez omurowanie lub poprzez obłożenie płytami kartonowo-gipsowymi typu GKF lub Promat,

- Istniejące ściany murowe zabezpieczyć tynkami szerokoporowymi, zaprawami renowacyjnymi konfekcjonowanymi,

- Rysy i pęknięcia w murowych elementach istniejących zabezpieczyć poprzez iniektowanie mikrocementem (rysy szerokości do 2 mm) oraz cementem białym,

- Rodzaj, typ, grubość i ułożenie warstw izolacyjnych oraz elementów wykończeniowych wg specyfikacji architektonicznej,

- Elementy konstrukcji stalowej wykonywać po dokonaniu sprawdzenia pomiarów na budowie,

- Wszystkie prace należy wykonywać bez użycia ciężkiego sprzętu o działaniu dynamicznym, mogącym wywołać negatywny wpływ na sąsiednią zabudowę,

- Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed drewnojadami, grzybami oraz przeciwpożarowo do klasy niepalnej.

- Elementy drewniane wykazujące znaczne porażenia owadami sięgającymi ponad 2,0cm w stosunku do pierwotnych wymiarów przekrojowych należy uzupełnić przez flekowanie drewna bądź przez zastosowanie uzupełnień ze środków chemicznych w postaci mas z wiórami drewnianymi lub mieszanek z trocinami.

- Zaleca się wykonanie zabezpieczenia przed drewnojadami w postaci impregnatu,

- Wykonanie zabezpieczenia przed grzybami należy zrealizować przez zastosowanie impregnacyjnych środków chemicznych,

- Wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych przed działaniem ognia należy zrealizować przez zastosowanie ochronnych środków chemicznych

- Zaleca się wykonanie wzmocnienia struktury drewna,

- Wymiana pokrycia dachowego wymagać będzie zastosowania niezbędnych środków zapobiegawczych zabezpieczających poddasze przed czynnikami atmosferycznymi a w szczególności przed opadami atmosferycznymi.

- Przebarwiene tynki w ścianach sygnalizujące strefy nadmiernego zawilgocenia, zasolenia oraz zagrzybienia należy skuć. Następnie należy wykonać nowe tynki z mieszanek konfekcjonowanych jako tynki renowacyjne szerokoporowe. Obecnie istnieje możliwość stosowania tańszych tynków produkowanych w Polsce, dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami ITB.

  - Założenia do programu BIOZ

Prace budowlane prowadzone w obrębie planowanej inwestycji należy realizować zgodnie z zasadami i wytycznymi BIOZ oraz BHP. W ramach planowanej Inwestycji wykonywane prace będą mogły stwarzać następujące niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego:

a)	Prace budowlane stanu w przestrzeni dachu oraz prace wykończeniowe przy wystroju elewacji wykonywane będą jako prace na wysokości z rusztowań. Pracownicy winni posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz zabezpieczenia indywidualne.

b)	Gniazda oraz otwory pod elementy wzmocnień konstrukcji wykonywane będą jako wiercone lub wycinane przy pomocy specjalistycznego sprzętu mechanicznego. Pracownicy winni posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia do ich obsługi.

c) 	Prace budowlane realizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu pieszych. Należy opracować system zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo ruchu, a szczególnie ruchu pieszych i pracowników przez zastosowanie zadaszeń i barier ograniczających dostęp osób nieupoważnionych na teren budowy.

d) Prace budowlane zabezpieczeń poddasza obiektu będą wymagały użycia powłok malarskich oraz wykonania niezbędnych uzupełnień środkami chemii budowlanej. Należy przewidzieć naturalne przewietrzenie przestrzeni poddasza oraz zabezpieczenie pracowników w środki ochrony indywidualnej na czas wykonywania tych prac.

Stąd należy dokładnie ustalić harmonogram oraz plan wykonywanych prac budowlanych w odniesieniu do zastosowanej technologii prowadzenia robót budowlanych.