- MATERIAŁY

Ze względu na na bardzo niską temperaturę obliczeniową pomieszczeń ekspozycyjnych w okresie zimowym ( do -10st. C) należy zastosować materiały, których parametry wytrzymałościowe dostosowane będą do stosowania a w trudnych warunkach atmosferycznych.

  - INFOKIOSK

Podkonstrukcja wykonana ze stali gr 3mm. Mocowana do podłogi za pomocą śrub na podkładkach talerzowych. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie obudów. Okładzina zewnętrzna od frontu panelu wykonana jako zabudowa stała z blachy gr.3mm, malowanej proszkowo na kolor szary ( szczegółowa kolorystyka zostanie dobrana w trakcie realizacji w ramach nadzoru autorskiego) . Przedni element na dole zabudowy zaprojektowany jako demontowalny zapewniający dostęp do urządzeń multimedialnych. W terminalach zaprojektowano monitory 22” dotykowe zgodne ze specyfikacją urządzeń multimedialnych. Ze względu na na bardzo niską temperaturę obliczeniową pomieszczeń ekspozycyjnych w okresie zimowym oraz możliwy wysoki poziom wilgotności powietrza monitory zostaną dostarczone w szczelnych podgrzewanych obudowach. Obudowy szczelne Monitorów zamontowane przy użyciu elementów systemowych zgodnych z wytycznymi dostawcy urządzeń. Do Wszystkich urządzeń zabudowanych w panelu należy zapewnić doprowadzenie okablowania zasilającego oraz sterującego. W terminalu należy zapewnić otwory wentylacyjne dla urządzeń multimedialnych zgodnie z wytycznymi dostawcy sprzętu multimedialnego. Wszystkie krawędzie blachy wyoblone.

  - TABLICE GRAFICZNE

Tablic z tekstem zaprojektowane zostały w dwóch wymiarach:

Typ A – 70x100cm

Typ B – 70x47,5cm

Tablice wykonane z Dibondu gr. 3mm montowane do ściany za pomocą plakiet montażowych typu pix fix lub podobnych, umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż tablic w celu wymiany grafiki.

Tablice wyklejane grafiką na folii matowej.

  - GABLOTA G1 i G2

Gablota o wymiarach zewnętrznych 44x44x110,5cm. Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych 30x30x2mm, malowanych proszkowo na kolor czarny. Obudowa postumentu gabloty zaprojektowana z płyt HPL gr. 8mm ( w miejscach łączenia płyt na narożnikach płyty fazowane pod kątem 45 st.)  malowanych na kolor szary. Dokładna kolorystyka do określenia na etapie nadzoru autorskiego. Wierzch postumentu gabloty  wykonany z płyty HPL gr.30mm malowany na kolor szary. W płycie frezowany otwór do osadzenia klosza szklanego.

Klosz szklany wykonany ze szkła OPTIWHITE ESG VSG 4.4.2. Krawędzie szkła klejone pod kątem 45 st.

Gablota wyposażona w nóżki meblowe z możliwością regulacji wysokości.

  - PODEST PD.1

Podest  o wymiarach zewnętrznych 70x70x55cm. Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych 30x30x2mm, malowanych proszkowo na kolor czarny. Obudowa postumentu zaprojektowana z płyt HPL gr. 8mm ( w miejscach łączenia płyt na narożnikach płyty fazowane pod kątem 45 st.)  malowanych na kolor szary. Dokładna kolorystyka do określenia na etapie nadzoru autorskiego. Wierzch postumentu  wykonany z płyty HPL gr.30mm malowany na kolor szary. Podest wyposażony w nóżki meblowe z możliwością regulacji wysokości.

  - MAKIETA

Podstawa makiety  o wymiarach zewnętrznych 80x160x123cm. Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych 30x30x2mm, malowanych proszkowo na kolor czarny. Obudowa postumentu zaprojektowana z płyt HPL gr. 8mm ( w miejscach łączenia płyt na narożnikach płyty fazowane pod kątem 45 st.)  malowanych na kolor szary. Dokładna kolorystyka do określenia na etapie nadzoru autorskiego. Wierzch podstawy  wykonany z płyty OSB3 gr.12mm jako baza do posadowienia trzech makiet wąwozów. Podest wyposażony w nóżki meblowe z możliwością regulacji wysokości.

Makiety wąwozów wykonane wg wytycznych merytorycznych Muzeum. Makiety wykonane jako monochromatyczne stanowiące bazę do projekcji videomappingu. Każda z makiet będzie miała wymiary 52,5x96x14,5cm( maksymalna wysokość najwyżej usytuowanych punktów makiety względem podstawy). Makiety wykonane ze styroduru skrawanego na ploterze 3D obłożonego glinką epoksydową. Dobór kolorystyki makiety na etapie nadzoru autorskiego.

  - GABLOTA G3

Podkonstrukcja gabloty

Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych 50x80x2mm, 50x50x2mm. Wszystkie profile stalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Należy przewidzieć podział gabloty na segmenty montażowe ze względu na wąską klatkę schodową prowadzącą na ekspozycję I piętra.

Okładzina

Gablota wewnątrz i na zewnątrz wyłożona płytą HPL gr. 8mm  malowaną na kolor szary.

Szczegółowa kolorystyka do określenia na etapie nadzoru autorskiego.

Oświetlenie

Od góry wnętrze oświetlone kasetonem świetlnym led.

Należy zapewnić wewnętrzne oświetlenie gablot światłem o barwie w przedziale 2700-3000 K i współczynniku oddawania barw CRI>90. Oświetlenie nie może powodować wzrostu temperatury w przestrzeni ekspozycyjnej gabloty. Instalacja oświetleniowa gablot będzie podłączona do istniejącej instalacji elektrycznej w Muzeum, w związku z czym rozwiązania zaproponowane przez wykonawcę muszą uwzględniać stan istniejący instalacji i możliwości zasilania 230V.

Oświetlenie wewnętrzne gablot może być wykonane tylko w technologii diod

LED, z zachowaniem poniższych parametrów:

a) maksymalna temperatura barwowa 3000 K

b) współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 90

c) brak nagrzewania przestrzeni ekspozycyjnej gabloty

Szklenie

Do szklenia gablot należy zastosować szkło OPTIWHITE  ESG VSG 6.6.2

Elementy szklane korpusu mocowane do profili nośnych, w taki sposób, aby profile korpusu i zawiasy były niewidoczne od strony zewnętrznej gabloty. Krawędzie szlifowane i polerowane, o nieostrych krawędziach.

Tafle szklane obwodowo malowane na kolor szary od wewnętrznej strony szklenia ( wg. rysunków schematów gablot ).

Posadowienie

Gabloty należy posadowić na nogach meblowych z możliwością regulacji wysokości. Nóżki z aluminium anodowanego. Ilość oraz rodzaj należy dobrać do ciężaru danej gabloty. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie obudów.

Wyposażenie

Do każdej gabloty należy przewidzieć system zawiesi, haczyków, podstawek oraz innych elementów montażowych niezbędnych do zamocowania eksponatów.

Zawiasy

Zawiasy 4-przegubowe dostosowane do ciężaru przeszklenia. Zawiasy klejone do tafli szklanych w sposób niewidoczny dla Zwiedzającego.

Zamki

Gabloty zamykane na zamek. Zamek niewidoczny dla zwiedzającego.

  - GABLOTA G4

Gablota o długości 12m podzielona została na 6 równych niezależnych segmentów długości2m. każdy segment składa się z części A,B,C i D co umożliwi podział każdej z zabudów w sposób umożliwiający transport elementów dostępnymi drogami komunikacji. Sposób podziału na segmenty przedstawiony został w dokumentacji rysunkowej. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie obudów. W przypadku gabloty G4 przyjęta została jedna rzędna spodu konstrukcji. Jako elementy dodatkowe poza segmentami 2-metrowymi zaprojektowane zostały dwie ścianki maskujące po obu stronach zabudowy dostosowane kształtem do przekroju zabudowy. Segmenty zabudów montowane do słupów konstrukcyjnych stalowych mocowanych do ścian zewnętrznych budynku.

Podkonstrukcja gabloty

Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych 50x30x2mm, 30x30x2mm. Wszystkie profile stalowe malowane proszkowo na kolor czarny.

Okładzina

Gablota wewnątrz i na zewnątrz wyłożona płytą HPL gr. 8mm  malowaną na kolor szary.

Szczegółowa kolorystyka do określenia na etapie nadzoru autorskiego. Tylna ściana gabloty za przeszkleniem pionowym wyklejona grafiką na podłożu winylowym. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie krzywizny dolnej krawędzi zabudowy do poziomu posadzki.

Oświetlenie

Od góry wnętrze oświetlone kasetonem świetlnym edgelight. Dolna gablota pulpitowa oświetlona listwą LED 45st. Wszystkie zasilacze do oświetlenia należy zamontować w górnej części zabudowy nad oświetleniem panelowym.

Należy zapewnić wewnętrzne oświetlenie gablot światłem o barwie w przedziale 2700-3000 K i współczynniku oddawania barw CRI>90. Oświetlenie nie może powodować wzrostu temperatury w przestrzeni ekspozycyjnej gabloty. Instalacja oświetleniowa gablot będzie podłączona do istniejącej instalacji elektrycznej w Muzeum, w związku z czym rozwiązania zaproponowane przez wykonawcę muszą uwzględniać stan istniejący instalacji i możliwości zasilania 230V.

Oświetlenie wewnętrzne gablot może być wykonane tylko w technologii diod

LED, z zachowaniem poniższych parametrów:

a) maksymalna temperatura barwowa 3000 K

b) współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 90

c) brak nagrzewania przestrzeni ekspozycyjnej gabloty

Szklenie

Do szklenia gablot należy zastosować szkło OPTIWHITE  ESG VSG 4.4.2

Tafle szklane obsadzone od dołu w profilu aluminiowym. Górna płaszczyzna stabilizowana listwą stalową montowaną do magnesów neodymowych.  Krawędzie szkła szlifowane i polerowane, o nieostrych krawędziach. Szkło do gabloty pulpitowej klejone na stałe pod kątem.

Posadowienie

Gabloty należy posadowić na nogach meblowych z możliwością regulacji wysokości. Nóżki z aluminium anodowanego. Ilość oraz rodzaj należy dobrać do ciężaru danej gabloty. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie obudów.

Wyposażenie

Do każdej gabloty należy przewidzieć system zawiesi, haczyków, podstawek oraz innych elementów montażowych niezbędnych do zamocowania eksponatów.

Panel świetlny

Nad zabudową zaprojektowany został panel świetlny edgelight długości 12m szerokości 60cm z grafiką drukowaną na folii. Spód panelu zamocowany na stałe do górnej konstrukcji zabudowy. Góra panelu stabilizowana za pomocą magnesów neodymowych.

  - GABLOTA G5

Gablota- zabudowa podzielona została na 3 niezależne segmenty . W każdym z segmentów zabudowane zostały monitory multimedialne 75”, 22”dotykowy i 10”wraz z zabudową stereoskopu. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie obudów. W przypadku gabloty G5 przyjęta została jedna rzędna spodu konstrukcji.

W zabudowach zaprojektowano monitory 75”, 22”dotykowy i 10” zgodne ze specyfikacją urządzeń multimedialnych. Ze względu na bardzo niską temperaturę obliczeniową pomieszczeń ekspozycyjnych w okresie zimowym oraz możliwy wysoki poziom wilgotności powietrza monitory zostaną dostarczone w szczelnych podgrzewanych obudowach. Obudowy szczelne Monitorów zamontowane przy użyciu elementów systemowych zgodnych z wytycznymi dostawcy urządzeń. Do Wszystkich urządzeń zabudowanych w panelu należy zapewnić doprowadzenie okablowania zasilającego oraz sterującego. W terminalu należy zapewnić otwory wentylacyjne dla urządzeń multimedialnych zgodnie z wytycznymi dostawcy sprzętu multimedialnego.

Podkonstrukcja gabloty

Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych 80x30x3mm, 80x30x2mm, 30x20x2mm oraz 20x20x2mm. Wszystkie profile stalowe malowane proszkowo na kolor czarny.

Okładzina

Gablota na zewnątrz obłożona płytą HPL gr. 8mm  malowaną na kolor szary.

Szczegółowa kolorystyka do określenia na etapie nadzoru autorskiego. Pulpit dodatkowo wyklejony grafiką na folii. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie krzywizny dolnej krawędzi zabudowy do poziomu posadzki.

Posadowienie

Zabudowy należy posadowić na nogach meblowych z możliwością regulacji wysokości. Nóżki z aluminium anodowanego. Ilość oraz rodzaj należy dobrać do ciężaru danej zabudowy. W związku z dużymi różnicami w poziomie posadzek należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie obudów.

Panel świetlny

Nad zabudową zaprojektowany został panel świetlny edgelight szerokości 60cm z grafiką drukowaną na folii. Spód panelu zamocowany na stałe do górnej konstrukcji zabudowy. Góra panelu stabilizowana za pomocą magnesów neodymowych.

Stereoskop

Obudowa monitora 10” zabudowanego w zabudowie pełniącego funkcję przeglądarki zdjęć wraz z komputerem. W zabudowie należy zapewnić swobodny przepływ powietrza w celu odprowadzenia ciepła z monitora i komputera. Monitor mocowany do podkonstrukcji przy użyciu zamocowań systemowych wg wytycznych  dostawcy urządzeń multimedialnych. Obudowa wykonana z blachy stalowej o wymiarach  gr. 3mm . W obudowie zamocowany okular Ø z wbudowanym szkłem bezpiecznym 3.2.3. Do obudowy frontowej spawana obudowa kadrująca wykonana ze stali gr.2mm malowanej proszkowo  na kolor czarny mat. Dostęp serwisowy do monitora poprzez rewizję od tyłu zabudowy. Do urządzenia należy doprowadzić okablowanie zasilające i sterujące. Wszystkie krawędzie blachy wyoblone.

  - STOLIK DREWNIANY

Stół pod akwarium zaprojektowano z drewna dębowego klejonego gr.8cm, lakierowanego łączenia elementów pod kątem 45st. Stolik musi przenieść obciążenie od akwarium ( 0,27m3 wody).

  - ŁAWA DREWNIANA

Ławę zaprojektowano z drewna dębowego klejonego gr.8cm, lakierowanego łączenia elementów pod kątem 45st.